Описание функциональных характеристик программного обеспечения “UniServer AUTO: АВТО ВЕСЫ ” предоставленного для проведения экспертной проверки

Давиденко Павел Николаевич

Телефон: 8(928)664-59-78

Email: pavlasd@mail.ru

Армавир 2026

Содержание

Содержание	2

Введение	2

1. Функциональные характеристики	4

1.1. Цели и назначение	4

1.2. Ключевые функции	4

2. Информация необходимая для установки и эксплуатации комплекса	6

2.1. Системные требования	6

2.2. Требования к рабочему месту пользователя	6

2.3. Требования к квалификации пользователя	7

2.4. Требования к инфраструктуре	7

3. Подготовка к работе	8

3.1. Особенности лицензирования комплекса	8

3.2. Установка и настройка программного обеспечения «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ»	8

3.2.1.Установка программного обеспечения «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ »	8

3.2.2. Активация лицензии программного продукта	9

3.2.3. Настройка программного обеспечения «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ »	9

3.3. Запуск	11

3.4. Взвешивание транспортного средства	11

4. Техническая поддержка	13

Введение

Данное руководство описывает функциональные характеристики программного обеспечения «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ».

Программный продукт «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ» представляет собой конфигурацию плагинов AutoScale (Весы) и поставляется в дистрибутиве вместе с сервером https://uniserver-auto.com/autoscale/ .

Плагин AutoScale (Весы)  эксплуатируются с сервером автоматизации  «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ» (правообладатель Давиденко Павел Николаевич свид. рег. 2024615345 от  05.03.2024).

1. Функциональные характеристики

1.1. Цели и назначение

«UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ» представляет собой WEB приложение для автоматизации процессов взвешивания (учета и контроля) транспорта на автомобильных весах. Программный комплекс представляет собой сборку из модулей системы «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ» и поставляется совместно с WEB платформой сервер «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ». Различные конфигурации модулей позволяют масштабировать возможности системы: поддержка до 10-ти IP камер фото-фиксации, распознавание номеров транспорта, автоматический режим взвешиваний без оператора, управление светофорами и датчиками положения, информационные табло, системы идентификации RFID и UHF и обеспечивают:

•	автоматизацию учета грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом;

•	контроль за взвешиванием автомобильного и железнодорожного транспорта.

1.2. Ключевые функции

Программный комплекс «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ» реализует следующие функции для конечного пользователя:

- автоматизирует процесс взвешивания (учёта и контроля) транспорта на автомобильных весах;

- автоматическое взвешивание транспорта без оператора с идентификацией транспорта;

- взвешивание автомобильного  транспорта с целью определения массы перевозимого груза;

- ведение количественного учета грузов по складам и местам хранения на предприятии;

- подготовка к печати и печать сопроводительных документов на грузы;

- печать отчетности по взвешиваниям за смену или за период;

- идентификация транспорта электронными метками и с помощью системы распознавания номеров;

- фото-фиксация процесса взвешивания с 4-х камер. Сохранение снимков в базу данных;

- запись графиков изменения веса при внештатных событиях на весах;

- запись графиков изменения веса во время взвешивания от момента заезда транспортного средства на весы до момента его съезда с весов.

2. Информация необходимая для установки и эксплуатации комплекса

2.1. Системные требования

Для разворачивания комплекса предъявляется три основных блока требований:

● требования к рабочим местам пользователей комплекса (разработчики);

● требования к квалификации пользователей комплекса (разработчики);

● требования к серверной инфраструктуре предприятия, в которой будет разворачиваться комплекс.

2.2. Требования к рабочему месту пользователя

Рабочее место должно отвечать следующим требованиям:

- компьютер:

  - операционная система:

    - Windows 10 (64bit).

    - Windows 11 (64bit).

  - процессор: 4 и более ядра (Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7);

  - ОЗУ: не менее 4GB ;

  - HDD: 500GB свободного пространства для хранения базы данных и более;

  - интерфейсы: один лучше два COM порта (RS-232), выведенных на стенку системного блока;

- монитор: FullHD с диагональю не менее 22’’;

- лазерный монохромный принтер формата А4 (необходим для печати сопроводительной документации и отчетов).

2.3. Требования к квалификации пользователя

Пользователь комплекса должен обладать начальными навыками работы с персональным компьютером.

2.4. Требования к инфраструктуре

Для разворачивания комплекса в рабочем режиме необходимо подготовить следующие элементы инфраструктуры (оборудование):

- локальная вычислительная сеть предприятия с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с (требуется для подключения IP камер, необходимых для работы системы распознавания номеров и фото-фиксации транспортного средства во время взвешивания).

- Автомобильные или железнодорожные весы в составе с весовым индикатором, имеющим возможность передачи данных о текущем веса через интерфейс RS-232 (COM порт).

- 2 IP камеры для ведения фото-фиксации и функционирования системы распознавания номерных знаков транспортных средств, установленные с двух сторон весовой платформы и направленные внутрь весовой платформы.

3. Подготовка к работе

3.1. Особенности лицензирования комплекса

Одна копия программного комплекса поставляется в виде неисключительной лицензии на право использования ПО «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ» для подключения одних весов на одно рабочее место весовщика (количество рабочих мест для операторов, не производящих взвешивание, не ограничивается).

В качестве средства активации лицензии комплекса используется программный ключ – текстовый ключ активации, генерируемый сервером лицензирования в автоматическом режиме во время активации комплекса на основании универсального кода компьютера, получаемого из программного обеспечения «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ».

3.2. Установка и настройка программного обеспечения «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ»

3.2.1. Установка программного обеспечения «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ »

- Запустите установочный файл SetupUniServerAUTO_*.exe.

- Прочтите и примите условия лицензионного соглашения.

- Следуйте инструкциям мастера установки. На странице компонентов выберите пункт «Полная инсталляция».

- По завершении установки будет отображена ссылка на Web-сервер для доступа к пользовательскому интерфейсу комплекса. Откройте страницу сервера и авторизуйтесь, используя логин: admin и пароль: admin.

3.2.2. Активация лицензии программного продукта

Для активации функционала комплекса требуется зарегистрировать комплекс в автоматизированной системе лицензирования программных продуктов «ВесыСофт» (далее – «сервер лицензирования»), для этого пошагово выполните следующие действия:

- Откройте в WEB браузере пользовательский интерфейс программы и откройте меню «О программе».

- Перейдите на сайт сервера лицензирования по ссылке lic.vesysoft.ru и пройти процедуру регистрации PIN кодом использовав для регистрации полученные при приобретении лицензии регистрационный номер лицензии и первый PIN код, а также код регистрации из меню «О программе» комплекса.

- На завершающем этапе регистрации комплекса, сервер лицензирования выдаст код регистрации. На странице «О программе» нажмите кнопку «Добавить код регистрации» и введите полученный код. После этого нажмите F5 (обновить) и на странице отобразится информация о лицензии.

- На этой же странице в блоке состояния сервера нажмите кнопку «Перезапуск сервера».

3.2.3. Настройка программного обеспечения «UniServer AUTO: АВТО ВЕСЫ »

Для настройки программного обеспечения «Сервер Весы Авто» запустите «Менеджер сервера весов Авто».

Настройка связи с весами

- Проверьте запущены ли модули «SerialPort_WI1» и «WightIndicator1». Для этого перейдите на страницу «Модули» и найдите модули «SerialPort_WI1» и «WightIndicator1» в списке. Если модули не запущены - запустите их.

- Зайдите в меню «Настройки - Весовой индикатор 1». Предварительно перед настройкой необходимо, чтобы в настройках весового индикатора был включен режим передачи данных и правильно собран COM-кабель для данного устройства.

- Выберите протокол обмена по наименованию (типу) весового индикатора и нажмите кнопку «Применить». Настройки заполнятся параметрами автоматически.

- Далее укажите параметры последовательного порта, необходимого для обмена с весовым индикатором (наименование порта, его скорость и т.д.), и нажмите «Сохранить».

- При правильном выборе настроек связи и протокола обмена, на виджете, отображающем окно с весом, появится значения Массы. Сравните фактические показания веса на весовом индикаторе с отображаемым в программе. В некоторых случаях рекомендуем отредактировать параметры «Дискретность» и «Множитель» в закладке «Масса» настройках протокола обмена.

- После завершения настройки, когда в виджете будет виден правильный вес, не забудьте сохранить все настройки системы через меню «Параметры-Экспортировать». В дальнейшем у Вас будет возможность восстановить параметры.

Настройка подключения IP камер:

- Откройте пункт меню «Настройки» → «Камера», который необходимо настроить.

- В поле «Имя камеры:» укажите название для вашей камеры (наименование объекта наблюдения).

- В выпадающем списке «Тип камеры:» выберите тип камеры.

- В поле «URL потока» укажите ссылку на запрос видеопотока с вашей камеры.

- «IP-камера» для подключения IP камер с помощью RTSP ссылки.

- «HTTP-запросы» для видео в формате JPEG/MJPEG.

- «WEB-камера» для подключения WEB камеры DirectShow.

- Укажите ссылку RTSP запроса для подключения потока H264/MP4, напишите логин и пароль в тексте ссылки согласно традиционному формату: RTSP://<логин>[:<пароль>]@<хост>.. (например - rtsp://admin:admin@192.168.1.64/Streaming/Channels/102), указывать имя пользователя и пароль в отдельные поля не нужно.

3.3. Запуск

- На рабочем столе дважды кликните по ярлыку комплекса «UniServer AUTO:АВТО ВЕСЫ» или введите в адресной строке браузера адрес: 127.0.0.1:8087.

- Авторизуйтесь в системе.

3.4. Взвешивание транспортного средства

Перед началом взвешивания убедитесь в том, что на платформе нет посторонних предметов. Показания на табло индикации веса должны быть равны нулю. Может возникнуть ситуация, когда показания на табло отличаются от нуля на -10..20 кг при ненагруженных весах  (это может произойти в результате загрязнения платформы, влияния ветра, изменения температуры при длительном простое и т.п.). В этом случае нажмите кнопку «НУЛЬ» (обнуление) на Весовом индикаторе:

- Откройте рабочее место весовщика пункт меню «Страницы» - «Весы1».

- Для произведения взвешивания нажмите кнопку «Новое взвешивание» после того, как ТС заехало на весы (Обратите внимание, что в момент, когда весы пусты, кнопка «Новое взвешивание» недоступна. Она становится доступна, только в тот момент, когда на весах имеется груз (ТС или др.)).

- Откроется мастер взвешивания. Текущая масса ТС находится в графе Масса.

- В открывшемся окне укажите марку и гос. номер ТС. Если ТС с прицепом, то укажите также номер и марку прицепа.

- Проверьте правильность введенных данных. Нажмите кнопку «Взвесить». Данная кнопка до стабилизации веса на весах не отображается! В журнал добавляется строка с новым взвешиванием (желтым цветом обозначается незавершенное взвешивание при этом в таблице возле номера ТС отображается зеленая кнопка «Завершить»). Также для данного взвешивания был создан документ и его номер отображается в соответствующей графе.

- Если нажать кнопку просмотра записи в крайнем правом столбце строки со взвешиванием, то откроется окно «Детализация» взвешивания. Здесь вы можете отредактировать введенные данные или вывести на печать данные об отвесе.

- Укажите вид операции и заполните все необходимые аналитические данные и реквизиты в разделе «Реквизиты». Поле «Водитель» заполняется вручную. Остальные поля выбираются из справочников.

- Закройте документ.

4. Техническая поддержка

Вопросы возникающие в ходе работы с комплексом следует направлять в службу поддержки по адресу: support@vesysoft.ru. Телефон технической поддержки +7(861)211-71-09.

Все обращения рассматриваются в рабочее время (Europe GMT+3), ответы и оказание поддержки в штатном режиме предоставляются не позднее 2 рабочих дней с момента обращения.

Понедельник-пятница с 09:00 до 18:00